УДК 629.7

методы рационального выбора модельного ряда перспективных БПЛА гражданского назначения

Клочков В.В., Никитина М.А.

Г. Жуковский, Московский физико-технический институт

За многолетнюю историю развития гражданского авиастроения на рынках пассажирских и грузовых самолетов сложилась рациональная структура модельных рядов изделий, различающихся пассажировместимостью (грузоподъемностью), дальностью полета, и т.п. Однако на развивающихся рынках, к числу которых относятся рынки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского назначения актуальна проблема рационального выбора модельного ряда на ранних стадиях жизненного цикла.

В качестве примера в данном докладе рассмотрены БПЛА, предназначенные для патрулирования магистралей и территорий. Прежде всего, требования различных категорий заказчиков касаются величины полезной нагрузки, которая обусловлена необходимым составом целевого оборудования на борту. С одной стороны, унификация по величине полезной нагрузки приведет к тому, что для некоторых категорий заказчиков унифицированный БПЛА будет чрезмерно тяжелым, что влечет за собой избыточный расход топлива, и т.п. С другой стороны, создание специализированного БПЛА с оптимальной для данной категории заказчиков полезной нагрузкой может оказаться неэффективным, поскольку спрос отдельных категорий заказчиков может быть невелик, и себестоимость одного изделия будет чрезмерно высокой.

Предлагается формализовать проблему выбора модельного ряда следующим образом. Категории потенциальных заказчиков БПЛА упорядочиваются по возрастанию требуемой полезной нагрузки: . Введем индикаторы , принимающие значения 1, если для данной группы заказчиков создается специализированная модель БПЛА, и 0, если не создается. В последнем случае потребности данной группы заказчиков будут удовлетворяться унифицированными моделями большей размерности. Таким образом, вектор , компоненты которого принимают значения 0 или 1, определяет модельный ряд. Его оптимизация в общем случае проводится путем перебора и сравнения  вариантов. В докладе обсуждаются критерии оптимальности модельного ряда, применимые в рыночных условиях и учитывающие интересы как потенциальных заказчиков, так и производителей.

Спрос каждой категории потенциальных заказчиков на БПЛА с заданными технико-экономическими параметрами оценивается с помощью модели, предложенной в работе [1]. Цена изделий принимается пропорциональной их средней себестоимости. Учитывается сокращение последней с ростом серийности выпуска как по причине снижения средних постоянных затрат, так и благодаря эффекту обучения (т.е. снижению средних переменных затрат по мере увеличения накопленного выпуска).

Литература

1. Клочков В.В., Никитова А.К. Методы прогнозирования спроса на беспилотные летательные аппараты и работы по воздушному патрулированию // Проблемы прогнозирования, № 6, 2007, с. 144-151.